TTP/TDP 243

TTP/TDP 243/342

TTP/TDP 243/342

TTP/TDP 243/342

SERVICE

MANUAL

SERVICE

MANUAL

SERVICE

MANUAL

SERVICE

MANUAL

THERMAL TRANSFER / DIRECT THERMAL BAR CODE PRINTER

- ERR. LED에 불이 들어 올 때 (초기화 작업)

  - 전원을 끊다.

  - PAUSE와 FEED버튼을 계속 누르고 있는 상태에서 전원을 켠다.

  - LED가 위아래로 움직이다 멈춤.

  - 전원을 OFF 한다.

PAUSE

FEED

- 용지 CALIBRATION 작업

  - 전원을 끊다.

  - PAUSE 버튼을 누른 상태에서 전원을 켠다.

  - 3초 후 용지가 앞으로 나오다 멈춘다.

  - 전원을 OFF 한다.

- 리본 설치 오류

  - 리본을 모두 제거한다.

  - 리본 봉의 끝 나온 부분을 우측에 설치한다. (반대로 설치하면 에러 발생)

  - 리본 봉 설치를 위에 그림과 같이 제대로 했는지 다시 확인한다.

● TTP-243의 고장 발생의 80%는 위 처리방법으로 해결 가능하다.

- 1번 항목은 장비 초기화

- 2번 항목은 용지 설정

- 3번 항목은 리본 설치 방법(대부분 리본 설치를 잘못한다. )

4.  블랙 마크 용지는 AUTO CALIBRATION 안됨.

★ 고장 시 위에 1,2,3 항목을 차례로 행하면 해결할 수 있다.